Урок по теме: "Последовательное соединение проводников", 8 класс

Цели урока:

- изучить последовательное соединение проводников; исследовать распределение токов и напряжений при последовательном соединении проводников, вычислить общее сопротивление цепи;

- развивать навык работы учащихся с лабораторным оборудованием, умение правильно включать в электрическую цепь амперметр и вольтметр;

- воспитывать умение самостоятельно производить измерения силы тока и напряжения; обобщать полученные результаты, делать вывод.

Д/з: § 48 Упр. 22 (1,2,3)

## Ход урока

### Сообщаю тему и цели урока

- Включаю елочную гирлянду – горят все лампы. Одну лампу убираю – гирлянда не горит. Почему? На этот вопрос дадим ответ в конце урока.

- Вспомним:
1) как включаются в электрическую цепь амперметр и вольтметр;
2) формулу закона Ома; 
3) какие правила техники безопасности должны соблюдать при работе с электрическими цепями.

- Инструкция к фронтальному лабораторному опыту:
1) Соберите электрическую цепь по рисунку 30 и начертите схему этой цепи. К вольтметру присоедините два провода.
2) Установите в цепи ток I = 0,5А, и поддерживая его постоянным, измерьте напряжение U1 на спирали R1, напряжение U2 на спирали R2 и общее напряжение Uобщ на двух спиралях.
3) Результаты измерений силы тока и напряжений запишите в тетрадь.
4) Сравните напряжения Uобщ, U1, U2. Сделайте вывод о соотношении между ними.
5) Используя результат измерений, вычислите сопротивление первой спирали R1 , второй спирали и общее сопротивление Rобщ.
6) Сравните сопротивления Rобщ, R1, R2. Сделайте вывод о соотношении между ними. Вывод запишите в тетрадь.

### Оформление тетради

Последовательное соединение проводников.

А теперь подумайте и ответьте: почему убрав одну лампу, гаснет вся гирлянда?

| Ситуация | Краткая запись условия | Вывод формулы | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Силу тока в проводниках сопротивлениями 2,4 Ом и 6 Ом соединенных последовательно и включенных в сеть с напряжением 36 В. |  |  |  |
| Напряжение на проводнике с сопротивлением 400 Ом, если на соединенном с ним последовательно проводнике сопротивлением 3000 Ом напряжение 90 В. |  |  |  |
| Напряжение на каждой из трех одинаковых ламп, соединенных последовательно и включенных в сеть с напряжением 120 В. |  |  |  |
| Силу тока в цепи с двумя проводниками сопротивлениями 32 Ом и 80 Ом соединенными последовательно и подсоединенными к источнику тока с напряжением 160 В. |  |  |  |
| Сопротивление участка цепи, состоящего из трех последовательно соединенных проводников сопротивлениями 70 Ом, 5 Ом и 30 Ом. |  |  |  |

Упр 24, задача № 4.

Ответ: I0 = I1c = I2c = 0,3243 A
U1c = 0,6486 B; U2c = 0,9727 B; Uл = 4,37 B

Опыт

|  |  | Убираю одну лампу, а вторая не гаснет. Почему? Это тема следующего урока. |
| --- | --- | --- |

Итог урока: активным учащимся выставляются оценки.